รายงาน

Mini project วิชา 240-319 Embedded System Developer Module

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารอัจฉริยะ Smart Food Delivery Robot

จัดทำโดย

| นายธีรภัทร | ภักดี | รหัสนักศึกษา | 6710110199 | Section 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| นายพัทธรินทร์ | กิตติพุฒิพงศ์ | รหัสนักศึกษา | 6710110282 | Section 01 |
| นายสรวิศ | สุขการณ์ | รหัสนักศึกษา | 6710110428 | Section 01 |

เสนอ

| รศ.ดร. | ปัญญยศ | ไชยกาฬ |
| --- | --- | --- |
| ผศ.ดร. | วชรินทร์ | แก้วอภิชัย |
| รศ.ดร. | ทวีศักดิ์ | เรืองพีระกุล |

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตัว (EMBEDDED SYSTEM DEVELOPER MODULE)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2569

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตัว (Embedded System Developer Module) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ Embedded System ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง การจัดทำโครงงานในครั้งนี้ช่วยให้ผู้จัดทำได้ฝึกทักษะการปฏิบัติ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านทฤษฎีและการนำไปประยุกต์ใช้จริง

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Embedded System หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำแนะนำและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

สารบัญภาพ

สารบัญตาราง

บทที่ 1
 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งยังต้องใช้พนักงานในการนำอาหารจากครัวไปส่งยังโต๊ะลูกค้า เมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมากอาจทำให้การเสิร์ฟล่าช้า พนักงานเกิดความเหนื่อยล้า และมีโอกาสส่งอาหารผิดโต๊ะ นอกจากนี้ การเดินรับส่งอาหารเป็นงานที่ต้องทำซ้ำตลอดเวลา ทำให้พนักงานมีเวลาดูแลลูกค้าและจัดการงานส่วนอื่นลดลง การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยขนส่งอาหารจึงเป็นแนวทางที่ช่วยลดภาระงานและทำให้การบริการมีความต่อเนื่องมากขึ้น

คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติ (Food Delivery Robot) ให้พนักงานเลือกชั้นวางและโต๊ะปลายทางผ่านหน้าจอ POS หรือ Keypad 4×4 ที่เชื่อมกับ Arduino Uno ระบบจัดลำดับการส่ง เคลื่อนที่ไปยังโต๊ะ และกลับจุดบริการเมื่อส่งครบ เมื่อถึงโต๊ะผู้ใช้ยืนยันการรับอาหารผ่าน POS หรือ Keypad หุ่นยนต์หยุดรอชั่วคราวเมื่อ LiDAR พบสิ่งกีดขวางด้านหน้า และแสดงคำเตือนบนหน้าจอ

Raspberry Pi ควบคุมลำดับภารกิจและทำงานร่วมกับ ROS 2, LiDAR และ SLAM ส่วน Arduino Uno ควบคุมมอเตอร์ อ่าน Encoder อ่าน Keypad ผ่าน PCF8574 และขับ Dot Matrix MAX7219 เพื่อแสดงทิศทางขณะเลี้ยวในภารกิจส่งอาหาร การพัฒนานี้ประยุกต์ความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ การควบคุมแบบป้อนกลับ และส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยมุ่งลดงานซ้ำและความผิดพลาดในการส่งอาหาร

1.2 วัตถุประสงค์

การพัฒนาระบบหุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติ (Food Delivery Robot) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หุ่นยนต์รับรายการจากระบบ POS ผ่านหน้าจอสัมผัสหรือ Keypad เลือกชั้นวางและโต๊ะปลายทาง แล้วนำอาหารไปส่งตามลำดับที่กำหนด โดยให้ผู้ใช้งานยืนยันการรับอาหารก่อนเดินทางไปจุดถัดไปหรือกลับจุดบริการ หุ่นยนต์ต้องหยุดเมื่อ LiDAR ตรวจพบสิ่งกีดขวาง แสดงทิศทางเลี้ยวผ่าน Dot Matrix และรองรับการยกเลิกภารกิจอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังศึกษาการทำงานร่วมกันของ Raspberry Pi, Arduino Uno, Encoder, LiDAR, ROS 2 และ SLAM เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและนำทางหุ่นยนต์ภายในอาคาร

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารต้นแบบแบบ Differential Drive สำหรับทดสอบในพื้นที่จำลองภายในอาคาร โดยมีชั้นวางอาหาร 2 ชั้น และกำหนดจุดบริการ ทางแยก กับโต๊ะปลายทางหมายเลข 1 และ 2 เป็น Waypoint ผู้ใช้เลือกชั้นวางและโต๊ะผ่านระบบ POS บนหน้าจอสัมผัสหรือ Keypad 4×4 และยืนยันการรับอาหารเมื่อหุ่นยนต์ถึงโต๊ะ Raspberry Pi ควบคุมลำดับภารกิจและประมวลผลข้อมูลจาก ROS 2, LiDAR และ SLAM ส่วน Arduino Uno ควบคุมมอเตอร์ อ่าน Encoder และแสดงสัญญาณเลี้ยวผ่าน Dot Matrix ระบบหยุดรอเมื่อพบสิ่งกีดขวางด้านหน้า และสั่งหยุดเมื่อผู้ใช้ยกเลิกภารกิจได้ การประเมินจำกัดอยู่ที่การทดสอบซอฟต์แวร์ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ และการทดลองเคลื่อนที่ในพื้นที่จำลอง โดยยังไม่ครอบคลุมการใช้งานจริงในร้านอาหารหรือการวางเส้นทางอ้อมสิ่งกีดขวาง

| วัสดุ และอุปกรณ์ | จำนวน |
| --- | --- |
| Step Down DC-DC 10A Buck Step-down | 1 |
| แกนต่อมอเตอร์หกเหลี่ยม Extended motor shaft 30mm [6mm] | 4 |
| Arduino UNO R3 แบบถอดชิปได้ พร้อมสาย USB | 1 |
| ABS Case พร้อมพัดลม สำหรับ Raspberry Pi 4 (OEM) | 1 |
| Kingston microSD Card 64GB Canvas Select Plus | 1 |
| ZENOVA แบตเตอรี่ลิเธียม 12V ความจุ 15Ah + เครื่องชาร์จ | 1 |
| RPLIDAR A1M8-R6 - 360 Degree Laser Scanner | 1 |
| Raspberry Pi 4 Model B Single Board Computer 4GB | 1 |
| สวิทช์เปิดปิดไฟเลี้ยง | 1 |

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทนี้นำเสนอแนวคิดและหลักการทางวิศวกรรมที่ใช้เป็นพื้นฐานของหุ่นยนต์ส่งอาหาร ตั้งแต่สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว การรับสัญญาณจากอุปกรณ์ การควบคุมมอเตอร์ และการประมาณการเคลื่อนที่ ไปจนถึงการตรวจสิ่งกีดขวาง การสื่อสาร และการจัดการลำดับภารกิจ เนื้อหาแต่ละส่วนอธิบายทั้งหลักการทั่วไปและความสัมพันธ์กับการออกแบบที่ปรากฏในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโครงงาน เพื่อให้เห็นเหตุผลของการแบ่งหน้าที่และข้อจำกัดของวิธีที่เลือกใช้ รายละเอียดการประกอบ การพัฒนาโปรแกรม และผลการทดสอบเชิงปริมาณนำเสนอในบทที่ 3 และบทที่ 4 ตามลำดับ

2.1 ระบบฝังตัวและสถาปัตยกรรมของหุ่นยนต์

2.1.1 แนวคิดของระบบฝังตัว

ระบบฝังตัว (Embedded system) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้ทำหน้าที่เฉพาะภายใต้ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อม เช่น การอ่านค่าจากเซนเซอร์ การประมวลผลตามเงื่อนไข และการสั่งงานอุปกรณ์เอาต์พุต การออกแบบระบบลักษณะนี้จึงพิจารณามากกว่าความถูกต้องของผลลัพธ์ โดยต้องคำนึงถึงเวลาตอบสนอง ความสม่ำเสมอของการทำงาน หน่วยความจำ พลังงาน และการจัดการความผิดพลาดด้วย งานบางประเภทมีข้อกำหนดด้านเวลาจริง (real-time constraint) กล่าวคือ ผลลัพธ์ต้องถูกต้องและเกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนด การพลาดกำหนดเวลาอาจทำให้คุณภาพการควบคุมลดลง แม้ค่าที่คำนวณได้จะถูกต้องก็ตาม

ไมโครคอนโทรลเลอร์รวมหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และวงจรต่อพ่วง เช่น ขารับส่งสัญญาณดิจิทัล (GPIO) ตัวนับเวลา ตัวสร้างสัญญาณ PWM วงจรขัดจังหวะ (interrupt) และพอร์ตสื่อสาร ไว้ในชิปเดียว Arduino Uno R3 ซึ่งใช้ ATmega328P ดังรูปที่ x มีทรัพยากรเหล่านี้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์และควบคุมงานที่ทำซ้ำตามคาบ ข้อเด่นของแนวทางนี้คือสามารถตอบสนองต่อสัญญาณ encoder และอัปเดตคำสั่งมอเตอร์โดยไม่ต้องผ่านระบบปฏิบัติการทั่วไป ขณะเดียวกันยังต้องจัดสรรขา I/O หน่วยความจำ และเวลาประมวลผลอย่างระมัดระวัง

คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว (single-board computer: SBC) เช่น Raspberry Pi ตัวอย่างดังรูปที่ x มีทรัพยากรประมวลผลและระบบปฏิบัติการที่เอื้อต่อการทำงานระดับสูง เช่น การจัดการภารกิจ ส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารผ่านเครือข่าย และการประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ ระบบปฏิบัติการทั่วไปช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้สะดวก แต่ไม่ได้รับประกันความหน่วงหรือเวลาตอบสนองแบบกำหนดแน่นอนในทุกสถานการณ์ ด้วยเหตุนี้ การจัดการงานควบคุมมอเตอร์ที่ต้องอัปเดตต่อเนื่องไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ และให้งานจัดการภารกิจอยู่บน SBC จึงช่วยแยกขอบเขตการทำงานและลดการพึ่งพากันระหว่างซอฟต์แวร์แต่ละระดับ

รูปที่ x บอร์ด Arduino UNO R3 ที่ใช้ ATmega328P เป็นตัวประมวลผลหลัก
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_Uno)

รูปที่ x บอร์ด Raspberry Pi 4
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_Uno)

2.1.2 การจัดการงานของระบบหุ่นยนต์

สถาปัตยกรรมหลักประกอบด้วย Raspberry Pi 4 Model B หน่วยความจำ 4 GB และ Arduino Uno R3 หนึ่งบอร์ด Arduino อ่าน encoder และ keypad, ควบคุมมอเตอร์ซ้ายและขวาผ่านวงจรขับ L298N และสั่งแสดงลูกศรเลี้ยวบน LED Matrix ขนาด 32×8 ส่วน Raspberry Pi ทำหน้าที่รัน POS/Kiosk จัดการสถานะภารกิจและ waypoint รับข้อมูล LiDAR และแลกเปลี่ยนคำสั่งหรือข้อมูลสถานะกับ Arduino ผ่าน USB Serial โดยระบบซอฟต์แวร์รองรับทั้ง backend แบบ Serial โดยตรงและ backend ที่ส่งข้อมูลผ่าน ROS 2

การแยกชั้นดังกล่าวทำให้การควบคุมความเร็วล้อ การอ่าน encoder และการสั่งเอาต์พุตอยู่ใกล้ฮาร์ดแวร์ ขณะที่การวางลำดับงานและการติดต่อผู้ใช้อยู่ในซอฟต์แวร์ระดับสูง จอสัมผัสเป็นช่องทางหลักของ POS/Kiosk และ keypad 4×4 เป็นช่องทางรับคำสั่งทางเลือกที่ปรับข้อมูล draft ชุดเดียวกัน ในระบบที่ระบุในเอกสารออกแบบปัจจุบัน ไม่มี Arduino ชั้นวางตัวที่สองหรือเซนเซอร์ IR สำหรับตรวจอาหารโดยตรง การต่อกับชุดชั้นวางเสริมมีทางเลือกในซอฟต์แวร์ แต่ไม่ควรตีความเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานอยู่เสมอไป รายละเอียดอุปกรณ์และจุดเชื่อมต่ออ้างอิงได้จาก

2.2 อินพุต เอาต์พุต และการควบคุมมอเตอร์

2.2.1 GPIO, interrupt และ PWM

ขา GPIO (general-purpose input/output) ใช้รับหรือส่งสถานะดิจิทัล เช่น อ่านปุ่ม กำหนดทิศทางการหมุน หรือควบคุมสัญญาณ enable การอ่านอินพุตแบบวนตรวจ (polling) เหมาะกับสัญญาณที่เปลี่ยนไม่บ่อย แต่ encoder อาจสร้างพัลส์ต่อเนื่องในขณะที่โปรแกรมทำงานส่วนอื่น วงจร interrupt ช่วยแจ้งให้หน่วยประมวลผลจัดการเหตุการณ์ที่ขาอินพุตเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอรอบการวนตรวจถัดไป จึงลดโอกาสพลาดพัลส์เมื่อเลือกใช้อย่างเหมาะสม

โครงงานใช้ Pin Change Interrupt บนพอร์ต C ของ ATmega328P สำหรับติดตาม encoder โดยนับขอบขาขึ้นของเฟส A และอ่านระดับเฟส B เพื่อระบุทิศทาง การนับใน interrupt ทำให้ตัวแปร tick ถูกเปลี่ยนจากบริบทการทำงานที่ต่างจากลูปหลัก ดังนั้นการคัดลอกค่าตัวนับที่มีขนาดหลายไบต์ต้องป้องกันการอ่านระหว่างที่ interrupt กำลังแก้ค่า firmware จึงอ่านค่า tick โดยปิด interrupt ชั่วคราวขณะคัดลอกข้อมูล แล้วเปิดกลับทันที

การปรับความกว้างพัลส์ (pulse-width modulation: PWM) คือการปรับสัดส่วนเวลาที่สัญญาณอยู่ระดับสูงต่อหนึ่งคาบ หรือ duty cycle เพื่อควบคุมกำลังเฉลี่ยที่ส่งไปยังโหลด ฟังก์ชัน analogWrite() ของ Arduino สร้างสัญญาณ PWM บนขาที่รองรับ ไม่ได้สร้างแรงดันแอนะล็อกต่อเนื่องโดยตรง ในโครงงาน PWM ใช้ควบคุมขา enable ของวงจรขับ ส่วนขาดิจิทัลแยกกันใช้กำหนดขั้วและทิศทางของมอเตอร์

2.2.2 มอเตอร์กระแสตรงและวงจร H-bridge

มอเตอร์กระแสตรง (direct-current motor: DC motor) เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นการหมุนของเพลา ความเร็วและแรงบิดที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับแรงดัน กระแส โหลดเชิงกล และคุณสมบัติของมอเตอร์ การกลับขั้วแรงดันที่ขั้วมอเตอร์ทำให้เปลี่ยนทิศการหมุน แต่ขาไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถจ่ายกระแสให้มอเตอร์โดยตรงได้ จึงต้องมีวงจรขับกำลังเป็นตัวกลาง

วงจร H-bridge ใช้ชุดสวิตช์จัดเส้นทางกระแสเพื่อเลือกขั้วแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์ จึงรองรับการหมุนได้สองทิศทาง วงจร L298 เป็นวงจรขับแบบ dual full-bridge สำหรับโหลดเหนี่ยวนำ เช่น มอเตอร์ DC [4] ในระบบนี้ Arduino ส่งสัญญาณกำหนดทิศทางและ PWM ไปยัง L298N เพื่อควบคุมล้อซ้ายและขวาแยกกัน การประเมินกระแสที่รองรับ ความร้อน และแรงดันตกคร่อมของโมดูลต้องอ้างอิง datasheet และการต่อใช้งานจริง ไม่ควรอนุมานจากชื่อโมดูลหรือค่าพิกัดของชิปเพียงอย่างเดียว

2.2.3 Encoder และการวัดความเร็ว

Rotary encoder แปลงการหมุนของเพลาเป็นพัลส์ดิจิทัล เมื่อทราบจำนวนพัลส์ต่อรอบและนับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่กำหนด จะประมาณได้ทั้งระยะทางและความเร็วเชิงเส้นของล้อ สำหรับล้อรัศมี (R) และ encoder ที่ให้ความละเอียด (N) tick ต่อรอบ ระยะทางต่อ tick โดยประมาณเป็น

Δstick=2πRN

หากจำนวน tick เปลี่ยนไป Δn ในช่วงเวลา Δt ระยะทางและความเร็วเฉลี่ยของล้อประมาณได้จาก

Δs=ΔnΔstick,≈ΔsΔt

ระบบนี้กำหนดรัศมีล้อ R=0.065m และความละเอียด N=1920tick/rev จึงได้ระยะทางเชิงทฤษฎีประมาณ 2.13×10−4m/tick หรือประมาณ 0.213 mm ต่อ tick [6], [11] ค่านี้เป็นความสัมพันธ์จากพารามิเตอร์ที่กำหนด ไม่ใช่ผลการวัดความแม่นยำของตัวรถ เนื่องจากค่าจริงยังขึ้นกับความละเอียด encoder การกำหนดขอบสัญญาณใน firmware และลักษณะการสัมผัสระหว่างล้อกับพื้น

2.2.4 การควบคุมความเร็วแบบป้อนกลับ

ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ (feedback control) นำค่าที่วัดได้กลับมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย แล้วใช้ความคลาดเคลื่อนในการปรับคำสั่งควบคุม ตัวควบคุม PID ประกอบด้วยส่วนสัดส่วน (proportional: P) ส่วนอินทิกรัล (integral: I) และส่วนอนุพันธ์ (derivative: D) สมการในโดเมนเวลาต่อเนื่องเขียนโดยย่อได้ดังนี้ [5]

u(t)=Kpe(t)+Ki0te(τ)dτ+Kdde(t)dt,e(t)=r(t)−y(t)

โดย r(t) คือค่าเป้าหมาย y(t) คือค่าที่วัดได้ และ u(t) คือคำสั่งควบคุม ส่วน P ตอบสนองต่อความคลาดเคลื่อนปัจจุบัน ส่วน I สะสมความคลาดเคลื่อนตามเวลา และส่วน D พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของความคลาดเคลื่อน การนำ PID ไปใช้บนไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นการคำนวณแบบไม่ต่อเนื่อง ณ เวลาสุ่มตัวอย่าง Ts จึงประมาณอินทิกรัลด้วยผลรวมของตัวอย่างและประมาณอนุพันธ์ด้วยผลต่างระหว่างตัวอย่าง การจำกัดเอาต์พุตและผลรวมอินทิกรัลช่วยลดปัญหา integral windup เมื่อคำสั่งขับถึงขีดจำกัด

โปรแกรม Arduino ควบคุมความเร็วล้อซ้ายและขวาด้วย PID แยกกัน โดยอัปเดตวงควบคุมประมาณทุก 20 ms หรือ 50 Hz ความเร็วที่คำนวณจาก tick ถูกกรองแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลก่อนป้อนกลับ และส่วนอนุพันธ์คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วที่วัดได้ เฟิร์มแวร์ยังเพิ่ม feed-forward ตามความเร็วเป้าหมาย และจำกัดผลรวมอินทิกรัลไว้ในช่วงที่กำหนด แนวทางนี้ผสานการชดเชยจากแบบจำลองอย่างง่ายกับการแก้ความคลาดเคลื่อนจากข้อมูล encoder โดยยังต้องอาศัยการตั้งค่าที่เหมาะกับมอเตอร์และโหลดจริง

เมื่อนำหลักการดังกล่าวมาเขียนในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง ให้ Ts เป็นช่วงเวลาสุ่มตัวอย่าง vraw[k] เป็นความเร็วที่คำนวณจาก tick และ vf[k] เป็นความเร็วหลังการกรอง การคำนวณใน Arduino สรุปได้โดยประมาณดังนี้

vf[k]=0.85vf[k−1]+0.15vraw[k],

e[k]=r[k]−vf[k]

I[k]=clip(I[k−1]+e[k]Ts,−2,2),

Dv[k]=vf[k]−vf[k−1]Ts

u[k]=r[k]vcruiseuff+Kpe[k]+KiI[k]−KdDv[k]

สมการนี้แสดงให้เห็นว่าอนุพันธ์ในโค้ดคำนวณจากความเร็วที่วัดได้ ไม่ได้คำนวณจากผลต่างของ setpoint โดยตรง ส่วนเอาต์พุตสุดท้ายถูกจำกัดให้อยู่ในช่วง PWM ที่ฮาร์ดแวร์รองรับ และมีค่าเอาต์พุตขั้นต่ำเมื่อมีคำสั่งเคลื่อนที่ เพื่อให้คำสั่งไม่หายไปเมื่อผลคำนวณต่ำกว่าค่าที่กำหนด ค่า gain, feed-forward และขีดจำกัดเป็นค่าการตั้งค่าของ firmware ไม่ใช่ค่าทั่วไปที่รับประกันสมรรถนะกับมอเตอร์ทุกชนิด

ขณะเคลื่อนที่ตรง firmware ใช้ความต่างของระยะสะสมระหว่างล้อเป็น wheel synchronization เพื่อปรับ setpoint ของแต่ละล้อและลดการเบี่ยงเบนจากเส้นตรง นอกจากนี้ยังเพิ่มความเร็วเป้าหมายเป็นขั้นในช่วงเริ่มต้นและลดความเร็วเมื่อใกล้ระยะปลายทาง ส่วนการป้องกันมอเตอร์ค้าง (stall) จะเพิ่ม PWM เป็นขั้นเมื่อมี setpoint แต่ encoder ไม่แสดงการเคลื่อนที่ และยกสถานะ fault หากไม่มีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องเกินช่วงเวลาที่กำหนด กลไกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและการจัดการความผิดปกติใน firmware ไม่ใช่หลักฐานยืนยันความแม่นยำหรือความปลอดภัยของระบบ ผลเชิงปริมาณต้องรายงานจากการทดสอบในบทที่ 4

รูปที่ x แผนภาพ Feedback Loop ของระบบควบคุมมอเตอร์ภายในหุ่นยนต์

2.3 การเคลื่อนที่แบบ Differential Drive และ Odometry

หุ่นยนต์แบบ Differential Drive ขับเคลื่อนด้วยล้อสองข้างที่ควบคุมความเร็วแยกจากกัน โดยล้อทั้งสองมีแกนหมุนร่วมกันและล้อประคองช่วยพยุงตัวรถ ให้ vL และ vR เป็นความเร็วเชิงเส้นของล้อซ้ายและขวา และให้ b เป็นระยะระหว่างศูนย์กลางล้อขับ ความเร็วเชิงเส้นของจุดกึ่งกลางรถ v และความเร็วเชิงมุมรอบแกนตั้ง ω เป็น [11]

v=vR+vL2,

ω=vR−vLb

เมื่อความเร็วล้อทั้งสองเท่ากัน รถจะเคลื่อนที่ตรงโดยประมาณ เมื่อความเร็วแตกต่างกันรถจะเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้ง และเมื่อกำหนดให้ล้อหมุนสวนทางกันด้วยขนาดใกล้เคียงกัน รถจะหมุนรอบตัวเองได้ แบบจำลองนี้ช่วยแปลงคำสั่งการเคลื่อนที่ของรถเป็นความเร็วล้อ และใช้ย้อนคำนวณการเปลี่ยนตำแหน่งจาก encoder อย่างไรก็ตาม แบบจำลองเป็นแบบจำลองเชิงจลนศาสตร์ จึงไม่ได้อธิบายแรง มวล หรือพลวัตของมอเตอร์โดยละเอียด

Odometry คือการประมาณตำแหน่งและทิศทางจากการเคลื่อนที่สะสมของล้อ ในช่วงเวลาหนึ่งให้การเคลื่อนที่ของล้อซ้ายและขวาเป็น ΔsL และ ΔsR จะได้การเคลื่อนที่ของจุดกึ่งกลางและการเปลี่ยน heading ดังนี้

Δs=ΔsR+ΔsL2,

Δθ=ΔsR−ΔsLb

การอินทิเกรตตำแหน่งด้วยวิธี midpoint ประมาณได้จาก

xk+1=xk+Δscos(θk+Δθ/2),

yk+1=yk+Δssin(θk+Δθ/2),

θk+1=θk+Δθ

ในระบบนี้ Raspberry Pi ใช้ tick ซ้ายและขวาที่รับจาก Arduino เพื่อคำนวณ pose โดยกำหนดค่ารัศมีล้อ R=0.065m, ระยะห่างล้อ b=0.343m และความละเอียด N=1920tick/rev ใน configuration [6], [11] เส้นทางภารกิจใช้ waypoint ที่กำหนดตำแหน่งสถานี ทางแยก และโต๊ะไว้ล่วงหน้า จากนั้นใช้ตำแหน่งและ heading จาก odometry เพื่อควบคุมช่วงทางและการเลี้ยว วิธีนี้มีโครงสร้างตรงไปตรงมาและเหมาะกับเส้นทางที่ทราบรูปแบบ แต่ไม่เทียบเท่ากับการรู้ตำแหน่งสัมบูรณ์ของรถ

ในการออกแบบโจทย์สำหรับทดลอง จะกำหนดกรอบพิกัดของเส้นทางกำหนดสถานีเริ่มต้นเป็น (0,0) และทิศออกจากสถานีเป็นแกน +X ค่าเริ่มต้นใน configuration กำหนดทางแยกที่ (2.0,0) m และกำหนดตำแหน่งโต๊ะ 1 กับโต๊ะ 2 ที่ (2.0,+0.6) m และ (2.0,−0.6) m ตามลำดับตัวควบคุม waypoint ใช้เป้าหมายเหล่านี้เพื่อแยกการเดินทางเป็นช่วงตรงและช่วงปรับ heading โดยใช้ pose ปัจจุบันจาก odometry เป็น feedback เส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ระบุไว้ล่วงหน้า มิใช่การค้นหาเส้นทางอิสระจากแผนที่ในทุกครั้งที่เดินทาง

รูปที่ x ลักษณะการขับเคลื่อนด้วยวิธี Differential Drive โดยการสั่งให้ล้อไปทางเดียวกันคือการไปข้างหน้า หรือไปหลัง ส่วนการสั่งให้ล้อขับทิศตรงข้ามกันด้วยความเร็วเท่ากันจะทำให้หุ่นยนต์หมุนรอบตัวเอง
(ที่มา: https://existentialrobotics.org/RobotProvingGrounds/algorithms/control/content/diffy_drive/)

รูปที่ x การคำนวณตำแหน่งของหุ่นยนต์บนแผนที่โดยหลักการ Odometry โดยจะใช้ค่า รัศมีล้อ ระยะห่างระหว่างล้อ ระยะทางที่ล้อขยับแต่ละข้าง โดยได้ผลลัพธ์ออกมาคือตำแหน่ง และมุมของหุ่นยนต์
(ที่มา: https://hackaday.io/project/158496-imcoders/log/147068-robot-odometry)

เนื่องจาก odometry เป็นการคำนวณแบบ dead reckoning ความคลาดเคลื่อนของแต่ละช่วงจะสะสมไปตามระยะทาง ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบที่สำคัญ ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อซ้ายและขวาไม่เท่ากัน และระยะห่างล้อเชิงประสิทธิผลไม่ตรงกับค่าที่ใช้คำนวณ ส่วนความคลาดเคลื่อนจากการลื่นไถล การกระจายน้ำหนัก และพื้นผิวมีลักษณะเปลี่ยนแปลงตามสภาพการทำงาน ดังนั้นจึงต้องหาวิธีในการจัดการกับค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้น

2.4 เซนเซอร์และการตรวจจับสิ่งกีดขวาง

2.4.1 Keypad 4×4 และตัวขยายพอร์ต PCF8574

Keypad แบบเมทริกซ์จัดปุ่มเป็นแถวและคอลัมน์เพื่ออ่านปุ่มหลายปุ่มโดยใช้จำนวนสายสัญญาณน้อยกว่าการต่อปุ่มแยกแต่ละปุ่ม ตัวขยายพอร์ต PCF8574 ทำหน้าที่เป็นอินพุต/เอาต์พุตดิจิทัล 8 บิตที่ควบคุมผ่านบัส I2C ซึ่งมีสายสัญญาณข้อมูล SDA และสัญญาณนาฬิกา SCL วิธีนี้ลดจำนวนขา GPIO ที่ใช้กับ keypad และเปิดโอกาสให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สงวนขาอื่นไว้สำหรับ encoder และมอเตอร์

โครงงานต่อ SDA และ SCL ของ PCF8574 เข้ากับขา A4 และ A5 ของ Arduino Uno ตามลำดับ กำหนด address เริ่มต้นเป็น `0x20` และกำหนดกลุ่มขา P7–P4 เป็นแถว ส่วน P3–P0 เป็นคอลัมน์เมื่อพบการกดปุ่ม Arduino ส่งเหตุการณ์ `KEY:<ปุ่ม>` ผ่าน Serial ไปยัง Raspberry Pi แล้วซอฟต์แวร์ POS ตีความตามสถานะภารกิจ ปุ่มจึงเป็นช่องทางป้อนคำสั่ง ไม่ใช่เซนเซอร์ยืนยันว่ามีการวางหรือหยิบอาหารจริง

2.4.2 LiDAR และเขตหยุดเพื่อความปลอดภัย

LiDAR แบบระนาบวัดระยะไปยังวัตถุในหลายมุมและส่งผลเป็นชุดข้อมูลเชิงขั้ว ข้อความ `sensor_msgs/LaserScan` ระบุขอบเขตมุม มุมที่เพิ่มต่อหนึ่งตัวอย่าง ช่วงระยะที่ใช้งานได้ และค่าระยะตามลำดับของลำแสง [7] ข้อมูลนี้ใช้ได้ทั้งเพื่อแสดงสภาพแวดล้อม สร้างแผนที่ หรือคัดกรองเขตด้านหน้าสำหรับการหยุด การเลือกใช้ขึ้นกับอัลกอริทึมและวัตถุประสงค์ของระบบ ไม่ได้หมายความว่าการมี LiDAR เพียงอย่างเดียวจะทำให้หุ่นยนต์นำทางหรือหลบสิ่งกีดขวางได้ครบถ้วน

หากให้ระยะของลำแสงตัวที่ i เป็น ri และมุมเป็น ϕi=angle_min+iangle_increment จุดวัดในระนาบสามารถเขียนในพิกัดคาร์ทีเซียนได้เป็น xi=ricosϕi และ yi=risinϕi [7] การแปลงนี้ช่วยเชื่อมข้อมูลมุมกับตำแหน่งที่ตรวจพบเมื่อพิจารณาเทียบกับกรอบพิกัดของเซนเซอร์และตัวรถ อย่างไรก็ตาม guard ในโครงงานไม่ได้สร้างวัตถุหรือแผนที่จากจุดเหล่านี้ แต่ใช้มุมและระยะเพื่อคัดกรองจุดที่อยู่ในเขตหยุดเท่านั้น

คลาส `LidarSafetyGuard` ใน [lidar_safety.py](../src/lidar_safety.py) ตรวจเฉพาะกรวยด้านหน้ารถ กรองระยะที่เป็น NaN, infinity หรืออยู่นอกช่วงที่กำหนด และนับจุดที่อยู่ภายในเขตหยุด ค่าเริ่มต้นของซอฟต์แวร์คือกรวยครึ่งมุม 35 องศา ระยะหยุด 0.30 m ระยะใกล้สุดที่พิจารณา 0.22 m และต้องพบอย่างน้อยสามจุดจึงเปลี่ยนสถานะเป็นพบสิ่งกีดขวาง ค่า stop distance ปรับได้จาก environment variable เมื่อ guard รายงานว่ามีสิ่งกีดขวาง waypoint controller จะหยุดคำสั่งเดินหน้าและรอจนเส้นทางกลับมาโล่ง โดยต้องมี ROS 2 และ LiDAR driver ส่งข้อมูล `/scan` ให้ node ที่สมัครรับข้อมูลใน [main.py](../src/main.py)

เงื่อนไขจำนวนจุดช่วยลดการตอบสนองต่อจุดเดี่ยวที่อาจเกิดจากสัญญาณรบกวน แต่ implementation นับจุดที่ผ่านเงื่อนไขทั้งหมดในกรวย ไม่ได้จัดกลุ่มจุดตามวัตถุหรือกำหนดว่าจุดเหล่านั้นต้องติดกันทางมุม ระยะหยุดยังเป็น threshold คงที่ ไม่ได้คำนวณจากความเร็วปัจจุบัน ระยะเบรก หรือความหน่วงของระบบสื่อสาร ดังนั้นคำว่า “หยุดเพื่อความปลอดภัย” ในบริบทนี้หมายถึงการหยุดตามกฎของ virtual bumper ที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การรับประกันระยะหยุดภายใต้ทุกสภาพการเคลื่อนที่

กลไกดังกล่าวเป็น virtual bumper ที่ตัดสินใจหยุดจากระยะและจำนวนจุดในเขตที่กำหนด ขอบเขตของมันจึงต่างจากระบบตรวจจับวัตถุ การวางแผนเส้นทางหลบหลีก หรืออุปกรณ์นิรภัยที่ผ่านการรับรอง การประเมินประสิทธิภาพในสภาพใช้งานจริงต้องพิจารณาตำแหน่งติดตั้ง ชนิดพื้นผิว รูปร่างวัตถุ และความเร็วของหุ่นยนต์ร่วมกัน

2.5 การสื่อสารและการจัดการสถานะ

### 2.5.1 Serial communication และ ROS 2

การสื่อสารแบบอนุกรม (serial communication) ส่งข้อมูลเป็นลำดับผ่านช่องทางสื่อสาร ผู้ส่งและผู้รับต้องกำหนดอัตราบิตและรูปแบบกรอบข้อมูลให้สอดคล้องกัน Arduino กำหนด baud rate ด้วย `Serial.begin()` [3] ในโครงงานเชื่อม Arduino กับ Raspberry Pi ผ่าน USB Serial ที่ 115200 baud และใช้อักขระขึ้นบรรทัดใหม่เป็นตัวแบ่งข้อความ วิธีแบ่งกรอบด้วย newline ทำให้โปรแกรมปลายทางอ่านข้อมูลทีละบรรทัดและแยกประเภทจากคำนำหน้าได้

ข้อมูลจาก Arduino ประกอบด้วยข้อความ encoder รูปแบบ `ENCODER:<left>,<right>`, สถานะ `STATUS:<สถานะ>` และเหตุการณ์ปุ่ม `KEY:<char>` ส่วนคำสั่งจาก Raspberry Pi ครอบคลุมคำสั่งเดินหน้า เลี้ยว หยุด คำสั่งความเร็วต่อเนื่อง และคำสั่งไฟเลี้ยว เมื่อเลือก backend แบบ ROS 2, `slam_bridge.py` ทำหน้าที่เชื่อมข้อมูล Serial กับ topic เช่น `/cmd_vel`, `/odom` และ `/keypad/key` ส่วน backend แบบ Serial โดยตรงให้ `main.py` และ `odometry.py` อ่านข้อมูลจากพอร์ต Arduino โดยตรง โหมดทั้งสองเป็นทางเลือกในการเชื่อมต่อระดับซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ควบคุมสองชุด

การใช้คำนำหน้าและตัวคั่นช่วยให้ parser แยกชนิดข้อความก่อนแปลงค่าภายใน โปรแกรมอ่านข้อมูลจะละเว้นบรรทัดที่ไม่ตรงรูปแบบหรือแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้ ส่วน ROS bridge ตรวจว่าข้อมูล encoder ล่าสุดยังสดใหม่ก่อนรายงานสถานะพร้อมรับคำสั่ง กลไกเหล่านี้ช่วยตรวจข้อผิดพลาดเชิงรูปแบบและการขาดข้อมูลได้บางประเภท แต่โปรโตคอลข้อความแบบบรรทัดยังต้องอาศัยการส่งครบถ้วน การใช้ baud rate ตรงกัน และการจัดการกรณีอ่านได้เพียงบางส่วนตามการทำงานของพอร์ต

POS/Kiosk สื่อสารกับ POS Server ผ่าน HTTP และ keypad ส่งเหตุการณ์เข้าสู่ POS Server ผ่านเส้นทางที่เลือกไว้ การใช้ draft ร่วมกันทำให้การป้อนรายการจากจอและ keypad อัปเดตสถานะภารกิจชุดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำงานของแต่ละช่องทางขึ้นกับ backend และ node ที่เริ่มทำงาน จึงควรแยกอธิบายช่องทางข้อมูลตามการตั้งค่าที่ใช้ในการสาธิต

### 2.5.2 Finite State Machine และการทำงานตามเวลา

Finite State Machine (FSM) เป็นแบบจำลองที่แทนพฤติกรรมของระบบด้วยชุดสถานะและเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ มีประโยชน์กับงานที่มีลำดับและเงื่อนไขชัดเจน เพราะทำให้ตรวจสอบได้ว่าเหตุการณ์หนึ่งได้รับอนุญาตในสถานะใด และข้อผิดพลาดนำไปสู่สถานะใด ระบบส่งอาหารใช้ FSM ระดับภารกิจสำหรับรับรายการ เริ่มเดินทาง รอผู้ใช้ยืนยันรับอาหาร ตรวจรายการที่เหลือ เดินทางกลับ และจัดการข้อผิดพลาด สถานะในซอฟต์แวร์ภารกิจแยกจากสถานะคำสั่งเคลื่อนที่ใน firmware ซึ่งจัดการคำสั่ง idle, forward, turn และ velocity การแยกสองระดับช่วยไม่ให้รายละเอียดควบคุมมอเตอร์ปะปนกับลำดับการให้บริการ [docs/FSM.md](FSM.md), [delivery_fsm.py](../src/delivery_fsm.py)

ในเชิงแบบจำลอง FSM ระดับภารกิจอธิบายได้ด้วยชุดสถานะ S เหตุการณ์นำเข้า E ฟังก์ชันเปลี่ยนสถานะ δ และสถานะเริ่มต้น การเปลี่ยนสถานะจะเกิดขึ้นเมื่อระบบได้รับเหตุการณ์ที่เหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน เช่น รับภารกิจใหม่เมื่อรอคำสั่ง หรือยืนยันรับอาหารเมื่อถึงช่วงรอรับอาหาร หากการนำทางไม่สำเร็จหรือข้อมูลภารกิจไม่สมบูรณ์ ระบบเปลี่ยนไปสู่สถานะข้อผิดพลาดและสั่งหยุดการเคลื่อนที่ การจัดรูปแบบเช่นนี้ทำให้เงื่อนไขปกติและเงื่อนไขผิดพลาดสามารถตรวจสอบแยกกันได้ ทั้งยังช่วยให้การทดสอบภารกิจจำลองลำดับเหตุการณ์ของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องพึ่งวงจรมอเตอร์ทุกกรณี

การทำงานตามคาบใน firmware อาศัย `millis()` เพื่อตรวจว่าเวลาผ่านไปถึงรอบควบคุมหรือยัง โดยตั้งรอบควบคุมมอเตอร์ไว้ประมาณ 20 ms และส่งค่า encoder ทุก 100 ms การจัดรอบแบบนี้ช่วยให้ลูปเดียวอัปเดตมอเตอร์ อ่านอินพุต และส่งข้อมูลเป็นระยะได้ แต่ไม่ได้รับประกันว่าทุกส่วนของลูปไม่บล็อก เพราะ firmware ยังเรียก `Serial.readStringUntil('\n')` ซึ่งรออักขระขึ้นบรรทัดใหม่หรือ timeout ก่อนคืนค่า ดังนั้นควรอธิบายว่ามีการจัดรอบงานด้วยเวลา ไม่ใช่ระบบที่ปลอดการรอคอยทุกเส้นทาง [3]

ระบบยังใช้ watchdog, timeout และสถานะ fault เพื่อจัดการกรณีข้อมูลหรือการเคลื่อนที่ขาดหาย ตัวอย่างเช่น คำสั่งความเร็วต่อเนื่องถูกตัดเมื่อไม่มีคำสั่งใหม่ภายในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ และกรณี encoder ไม่รายงานความคืบหน้าจะนำไปสู่การเพิ่มแรงขับแบบจำกัดหรือหยุดพร้อมสถานะผิดพลาด การมีกลไกเหล่านี้ทำให้พฤติกรรมผิดปกติมีทางจัดการที่ระบุได้ แต่ผลการตรวจจับและเวลาตอบสนองยังต้องประเมินจากการทดสอบจริง

## 2.6 ระบบจ่ายไฟและวงจรขับกำลัง

แหล่งจ่ายหลักของหุ่นยนต์เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม 12 V 15 Ah พร้อมสวิตช์และ bus bar สำหรับกระจายไฟ วงจร L298N ใช้ขับมอเตอร์ ส่วนตัวแปลง DC-DC แบบ buck และตัวแปลง DC-DC แบบอะแดปเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ทำหน้าที่ปรับระดับแรงดันให้เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแยกหน้าที่ระหว่างแหล่งจ่ายมอเตอร์กับวงจรควบคุมเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา เนื่องจากมอเตอร์เป็นโหลดที่มีกระแสเปลี่ยนแปลงตามภาระและอาจทำให้แรงดันของระบบเปลี่ยนได้

การประเมินภาระทางไฟฟ้าเบื้องต้นพิจารณากำลังจากความสัมพันธ์ P=VI และพลังงานจากผลคูณของกำลังกับเวลา สำหรับแบตเตอรี่ที่ระบุ 12 V และ 15 Ah ผลคูณเชิงนามเป็น 180 Wh โดยประมาณภายใต้เงื่อนไขพิกัด อย่างไรก็ดี ค่านี้ไม่ใช่พลังงานที่ใช้ได้จริงทั้งหมดและไม่เพียงพอที่จะระบุระยะเวลาทำงาน เพราะขึ้นกับประสิทธิภาพตัวแปลง กระแสของมอเตอร์และคอมพิวเตอร์ ภาระหน้าจอ และเงื่อนไขการคายประจุ เนื้อหาในบทนี้จึงใช้ค่าพิกัดเพื่ออธิบายการจัดระบบ ไม่สรุป runtime โดยไม่มีการวัดโหลดจริง

ข้อมูลรายการอุปกรณ์ยืนยันการมีแบตเตอรี่ ตัวแปลง และวงจรขับ แต่ไม่ได้ระบุแรงดันเอาต์พุตหรือสาขาการจ่ายไฟของอุปกรณ์ทุกชิ้น การอธิบายการต่อจริงจึงต้องอ้างอิงผังวงจรหรือการวัดจากชุดประกอบ ไม่อนุมานแรงดันของแต่ละบอร์ดจากพิกัดชื่อโมดูลเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ความจุแบตเตอรี่ที่ระบุไม่เพียงพอสำหรับสรุประยะเวลาทำงาน หากไม่มีข้อมูลการใช้กระแสของระบบและเงื่อนไขการทดสอบ

## 2.7 งานวิจัยและโครงงานที่เกี่ยวข้อง

งานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นฐานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ล้อ การลดความคลาดเคลื่อนของ odometry และระบบบริการที่ใช้ LiDAR สำหรับการทำแผนที่หรือนำทาง งานเหล่านี้ให้กรอบเปรียบเทียบทั้งด้านวิธีการและขอบเขตการทำงาน โดยไม่ถือว่าวิธีที่ปรากฏในงานอ้างอิงเป็นความสามารถของหุ่นยนต์โครงงานนี้โดยอัตโนมัติ

| งานที่เกี่ยวข้อง | แนวทางสำคัญ | ความเชื่อมโยงและขอบเขตเมื่อเทียบกับโครงงาน |

|---|---|---|

| Siegwart, Nourbakhsh และ Scaramuzza (2011), พื้นฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [11] | อธิบายกลไกการเคลื่อนที่ แบบจำลองเชิงจลนศาสตร์ การรับรู้ ตำแหน่ง และการวางแผนการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ | ใช้เป็นกรอบทฤษฎีสำหรับแบบจำลอง Differential Drive และการประมาณการเคลื่อนที่ของล้อ ส่วนโครงงานประยุกต์แบบจำลองกับล้อ encoder และเส้นทาง waypoint ที่กำหนดไว้ |

| Borenstein และ Feng (1996), การวัดและแก้ความคลาดเคลื่อน odometry [6] | วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบจากเส้นผ่านศูนย์กลางล้อที่ต่างกันและระยะห่างล้อเชิงประสิทธิผล พร้อมเสนอวิธีสอบเทียบ | ใช้สนับสนุนข้อจำกัดของ dead reckoning และความจำเป็นในการตรวจสอบพารามิเตอร์ของรถจริง โดยผลการสอบเทียบของงานดังกล่าวไม่ใช่ผลการทดลองของโครงงานนี้ |

| Yang (2021), หุ่นยนต์ภายในอาคารด้วย ROS และ LiDAR [8] | ใช้ LiDAR สองมิติและ particle-filter SLAM เพื่อสร้างแผนที่ ใช้ A* และ DWA สำหรับนำทาง และตรวจสอบระบบในสภาพแวดล้อมจำลอง | เกี่ยวข้องกับ ROS และ LiDAR แต่โครงงานใช้ encoder odometry กับ waypoint เป็นหลัก ส่วน LiDAR safety guard ใช้หยุดในเขตด้านหน้า จึงไม่ควรกล่าวว่าใช้ A*, DWA หรือ SLAM localization ในภารกิจหลัก |

| Nguyen และ Nguyen (2025), หุ่นยนต์บริการในร้านอาหารด้วย LiDAR-SLAM [9] | ผสาน LiDAR, wheel encoder, accelerometer และ gyroscope สำหรับ localization/SLAM และกล่าวถึงการปรับเส้นทางเมื่อพบสิ่งกีดขวาง | มีบริบทการใช้งานใกล้เคียงกัน แต่ระบบดังกล่าวมุ่ง sensor fusion และ localization ขณะที่โครงงานนี้เน้นการบูรณาการระบบควบคุมระดับล่างกับการจัดภารกิจและการเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด |

จากการสังเคราะห์ งานอ้างอิงแสดงให้เห็นแนวทางตั้งแต่การใช้ odometry เป็นฐานคำนวณตำแหน่ง ไปจนถึงการเพิ่มข้อมูลเซนเซอร์ภายนอกและ SLAM เพื่อแก้ข้อจำกัดของการสะสมความคลาดเคลื่อน โครงงานนี้อยู่ในขอบเขตการประยุกต์ระบบฝังตัวหลายระดับ ได้แก่ การควบคุมมอเตอร์ด้วย encoder การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ระดับสูง การรับคำสั่งจาก POS/Kiosk และการหยุดเมื่อ LiDAR ตรวจพบวัตถุในเขตที่กำหนด จึงเป็นการบูรณาการองค์ประกอบเหล่านี้ในเส้นทางส่งอาหารที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การเสนออัลกอริทึม SLAM หรือการวางแผนเส้นทางทั่วไปขึ้นใหม่

## 2.8 สรุป

บทนี้อธิบายพื้นฐานระบบฝังตัวและการแบ่งงานระหว่าง Arduino กับ Raspberry Pi หลักการอ่าน encoder ด้วย interrupt การควบคุมมอเตอร์ผ่าน PWM และ H-bridge ตลอดจนวงควบคุม PID และการซิงโครไนซ์ล้อ นอกจากนี้ยังอธิบายแบบจำลอง Differential Drive การคำนวณ odometry และแหล่งความคลาดเคลื่อนที่ทำให้ตำแหน่งแบบ dead reckoning สะสม drift ได้ หลักการของ I²C keypad, LiDAR safety guard, Serial/ROS 2 และ FSM แสดงให้เห็นเส้นทางข้อมูลตั้งแต่ผู้ใช้และเซนเซอร์จนถึงการควบคุมการเคลื่อนที่

การเชื่อมโยงทฤษฎีกับระบบจริงยังชี้ให้เห็นขอบเขตที่ควรรักษาไว้ในการอธิบายผลของโครงงาน ได้แก่ การเดินทางตาม waypoint ที่กำหนดไว้ การใช้ encoder odometry เป็นข้อมูลตำแหน่ง การใช้ LiDAR guard เพื่อหยุดในเขตจำกัด และการยืนยันอาหารโดยผู้ใช้ผ่าน POS/Kiosk หรือ keypad ส่วนผลด้านความแม่นยำ การตอบสนอง และความปลอดภัยต้องนำเสนอจากผลการทดสอบในบทที่ 4

## เอกสารอ้างอิง

[1] Arduino, “UNO R3,” *Arduino Documentation*. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/

[2] Microchip Technology, “ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller Datasheet.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.microchip.com/en-us/product/atmega328

[3] Arduino, “Arduino Language Reference: `analogWrite()`, `Serial.begin()`, และ `millis()`.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogWrite/ ; https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/serial/begin/ ; https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/

[4] STMicroelectronics, “L298: Dual Full-Bridge Driver.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.st.com/en/motor-drivers/l298.html

[5] K. J. Åström and R. M. Murray, “PID Control,” in *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. California Institute of Technology. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.cds.caltech.edu/~murray/FBS/PID_Control.html

[6] J. Borenstein and L. Feng, “Measurement and Correction of Systematic Odometry Errors in Mobile Robots,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, no. 6, pp. 869–880, 1996. doi: 10.1109/70.544770.

[7] Open Robotics, “sensor_msgs/msg/LaserScan,” *ROS 2 Message Documentation*. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://docs.ros2.org/galactic/api/sensor_msgs/msg/LaserScan.html

[8] X. Yang, “Slam and navigation of indoor robot based on ROS and lidar,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1748, 022038, 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1748/2/022038.

[9] D. D. Nguyen and V. P. Nguyen, “Design of a service robot for restaurant applications using Lidar-Based SLAM localization,” *Journal of Measurement, Control and Automation*, vol. 29, no. 3, pp. 42–50, 2025. doi: 10.64032/mca.v29i3.319.

[10] NXP Semiconductors, “PCF8574; PCF8574A: Remote 8-bit I/O expander for I²C-bus with interrupt,” datasheet, Rev. 5, 2013. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf

[11] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*, 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2011. https://mitpress.mit.edu/9780262015356/introduction-to-autonomous-mobile-robots/

บทที่3

บทที่ 4

บทที่ 5

ภาคผนวก

| วัสดุ และอุปกรณ์ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| Step Down DC-DC 10A Buck Step-down | 1 | 118 | 118 |
| แกนต่อมอเตอร์หกเหลี่ยม Extended motor shaft 30mm [6mm] | 4 | 33 | 132 |
| UNO R3 แบบถอดชิปได้ พร้อมสาย USB | 1 | 159 | 159 |
| ABS Case พร้อมพัดลม สำหรับ Raspberry Pi 4 (OEM) | 1 | 200 | 200 |
| Kingston microSD Card 64GB Canvas Select Plus | 1 | 590 | 590 |
| ZENOVA แบตเตอรี่ลิเธียม 12V ความจุ 15Ah + เครื่องชาร์จ | 1 | 383 | 383 |
| RPLIDAR A1M8-R6 - 360 Degree Laser Scanner | 1 | 3,585 | 3,585 |
| Raspberry Pi 4 Model B Single Board Computer 4GB | 1 | 4,450 | 4,450 |
| สวิทช์เปิดปิดไฟเลี้ยง | 1 | 29 | 29 |

ข้อมูลอ้างอิง