รายงาน

Mini project วิชา 240-319 Embedded System Developer Module

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารอัจฉริยะ Smart Food Delivery Robot

จัดทำโดย

| นายธีรภัทร | ภักดี | รหัสนักศึกษา | 6710110199 | Section 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| นายพัทธรินทร์ | กิตติพุฒิพงศ์ | รหัสนักศึกษา | 6710110282 | Section 01 |
| นายสรวิศ | สุขการณ์ | รหัสนักศึกษา | 6710110428 | Section 01 |

เสนอ

| รศ.ดร. | ปัญญยศ | ไชยกาฬ |
| --- | --- | --- |
| ผศ.ดร. | วชรินทร์ | แก้วอภิชัย |
| รศ.ดร. | ทวีศักดิ์ | เรืองพีระกุล |

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตัว (EMBEDDED SYSTEM DEVELOPER MODULE)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2569

บทที่ 1
 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งยังต้องใช้พนักงานในการนำอาหารจากครัวไปส่งยังโต๊ะลูกค้า เมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมากอาจทำให้การเสิร์ฟอาหารล่าช้า พนักงานเสริฟ์เกิดความเหนื่อยล้า และมีโอกาสส่งอาหารผิดโต๊ะ นอกจากนี้ การเดินรับส่งอาหารเป็นงานที่ต้องทำซ้ำตลอดเวลา ทำให้พนักงานมีเวลาดูแลลูกค้าและจัดการงานส่วนอื่นลดลง การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยขนส่งอาหารจึงเป็นแนวทางที่ช่วยลดภาระงานและทำให้การบริการมีความต่อเนื่องมากขึ้น

คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติ (Food Delivery Robot) ให้พนักงานเลือกชั้นวางและโต๊ะปลายทางผ่านหน้าจอ POS หรือ Keypad 4×4 ที่เชื่อมกับ Arduino Uno ระบบจัดลำดับการส่ง เคลื่อนที่ไปยังโต๊ะ และกลับจุดบริการเมื่อส่งครบ เมื่อถึงโต๊ะผู้ใช้ยืนยันการรับอาหารผ่าน POS หรือ Keypad หุ่นยนต์หยุดรอชั่วคราวเมื่อ LiDAR พบสิ่งกีดขวางด้านหน้า และแสดงคำเตือนบนหน้าจอ

Raspberry Pi ควบคุมลำดับภารกิจและทำงานร่วมกับ ROS 2, LiDAR และ SLAM ส่วน Arduino Uno ควบคุมมอเตอร์ อ่าน Encoder อ่าน Keypad ผ่าน PCF8574 และขับ Dot Matrix MAX7219 เพื่อแสดงทิศทางขณะเลี้ยวในภารกิจส่งอาหาร การพัฒนานี้ประยุกต์ความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ การควบคุมแบบป้อนกลับ และส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยมุ่งลดงานซ้ำและความผิดพลาดในการส่งอาหาร

1.2 วัตถุประสงค์

การพัฒนาระบบหุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติ (Food Delivery Robot) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หุ่นยนต์รับรายการจากระบบ POS ผ่านหน้าจอสัมผัสหรือ Keypad เลือกชั้นวางและโต๊ะปลายทาง แล้วนำอาหารไปส่งตามลำดับที่กำหนด โดยให้ผู้ใช้งานยืนยันการรับอาหารก่อนเดินทางไปจุดถัดไปหรือกลับจุดบริการ หุ่นยนต์ต้องหยุดเมื่อ LiDAR ตรวจพบสิ่งกีดขวาง แสดงทิศทางเลี้ยวผ่าน Dot Matrix และรองรับการยกเลิกภารกิจอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังศึกษาการทำงานร่วมกันของ Raspberry Pi, Arduino Uno, Encoder, LiDAR, ROS 2 และ SLAM เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและนำทางหุ่นยนต์ภายในอาคาร

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้ครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารต้นแบบแบบ Differential Drive สำหรับทดสอบในพื้นที่จำลองภายในอาคาร โดยมีชั้นวางอาหาร 2 ชั้น และกำหนดจุดบริการ ทางแยก กับโต๊ะปลายทางหมายเลข 1 และ 2 เป็น Waypoint ผู้ใช้เลือกชั้นวางและโต๊ะผ่านระบบ POS บนหน้าจอสัมผัสหรือ Keypad 4×4 และยืนยันการรับอาหารเมื่อหุ่นยนต์ถึงโต๊ะ Raspberry Pi ควบคุมลำดับภารกิจและประมวลผลข้อมูลจาก ROS 2, LiDAR และ SLAM ส่วน Arduino Uno ควบคุมมอเตอร์ อ่าน Encoder และแสดงสัญญาณเลี้ยวผ่าน Dot Matrix ระบบหยุดรอเมื่อพบสิ่งกีดขวางด้านหน้า และสั่งหยุดเมื่อผู้ใช้ยกเลิกภารกิจได้ การประเมินจำกัดอยู่ที่การทดสอบซอฟต์แวร์ การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ และการทดลองเคลื่อนที่ในพื้นที่จำลอง โดยยังไม่ครอบคลุมการใช้งานจริงในร้านอาหารหรือการวางเส้นทางอ้อมสิ่งกีดขวาง

| วัสดุ และอุปกรณ์ | จำนวน |
| --- | --- |
| Step Down DC-DC 10A Buck Step-down | 1 |
| แกนต่อมอเตอร์หกเหลี่ยม Extended motor shaft 30mm [6mm] | 4 |
| Arduino UNO R3 แบบถอดชิปได้ พร้อมสาย USB | 1 |
| ABS Case พร้อมพัดลม สำหรับ Raspberry Pi 4 (OEM) | 1 |
| Kingston microSD Card 64GB Canvas Select Plus | 1 |
| ZENOVA แบตเตอรี่ลิเธียม 12V ความจุ 15Ah + เครื่องชาร์จ | 1 |
| RPLIDAR A1M8-R6 - 360 Degree Laser Scanner | 1 |
| Raspberry Pi 4 Model B Single Board Computer 4GB | 1 |
| สวิทช์เปิดปิดไฟเลี้ยง | 1 |