บทที่ 3
วิธีดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรม

3.1 การทำงานโดยภาพรวม

ระบบหุ่นยนต์ส่งอาหารต้นแบบแบ่งการทำงานเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ Raspberry Pi 4 ซึ่งประมวลผล
ภารกิจและจัดการส่วนติดต่อผู้ใช้ และ Arduino Uno R3 ซึ่งควบคุมอุปกรณ์ระดับฮาร์ดแวร์ จอสัมผัสแสดงระบบ POS สำหรับกำหนดชั้นวางและโต๊ะปลายทาง รวมถึงยืนยันการวางและการรับอาหาร ผู้ใช้สามารถใช้ Keypad 4×4 เป็นช่องทางป้อนข้อมูลเพิ่มเติม โดยทั้งสองช่องทางอ้างอิงรายการภารกิจชุดเดียวกัน

เมื่อผู้ใช้ยืนยันรายการ ระบบ POS ส่งภารกิจให้โปรแกรมควบคุมบน Raspberry Pi จัดลำดับการทำงานตาม Finite State Machine (FSM) และกำหนดจุดนำทาง (Waypoint) สำหรับโต๊ะที่เลือก Raspberry Pi ส่งคำสั่งความเร็วผ่าน ROS 2 และ USB Serial ไปยัง Arduino Uno เพื่อขับมอเตอร์ผ่านวงจร L298N ขณะเดียวกัน Arduino อ่านค่า Encoder ของล้อทั้งสองข้างและส่งค่ากลับเพื่อคำนวณการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์

LiDAR ใช้ตรวจสอบสิ่งกีดขวางระหว่างเดินทาง หากพบวัตถุอยู่ในระยะที่กำหนด ระบบจะหยุดการ
เคลื่อนที่ชั่วคราวและเดินทางต่อเมื่อเส้นทางปลอดภัย ส่วน SLAM ใช้สร้างและแสดงแผนที่สภาพแวดล้อม
ในการพัฒนาและตรวจสอบระบบ โดยการเดินทางตามภารกิจในรุ่นนี้ยังอาศัย Waypoint ที่กำหนดไว้ ไม่ได้ให้ SLAM วางเส้นทางอัตโนมัติ Arduino Uno ควบคุมจอ MAX7219 Dot Matrix ให้แสดงลูกศรตามทิศทาง
การเลี้ยว เมื่อถึงโต๊ะ ผู้ใช้ยืนยันการรับอาหารผ่าน POS หรือ Keypad จากนั้นหุ่นยนต์จึงไปโต๊ะถัดไปหรือ
กลับจุดเริ่มต้น

3.1.1 ลำดับสถานะการส่งอาหาร

ระบบเริ่มจากสถานะรอรับรายการ เมื่อได้รับภารกิจที่พร้อมจะเข้าสู่ช่วงเตรียมออกเดินทาง ก่อนนำทางไป
ยังโต๊ะปลายทางและรอการยืนยันรับอาหาร หลังยืนยัน ระบบหยุดรอช่วงสั้นเพื่อให้ผู้ใช้ถอยห่างจากตัวหุ่นยนต์ แล้วตรวจรายการที่เหลือ หากยังมีรายการจะเดินทางต่อ แต่หากครบแล้วจะกลับจุดเริ่มต้น ระบบมีสถานะสำหรับ
ข้อผิดพลาดและการยกเลิกภารกิจด้วย ดังแสดงในภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แผนภาพสถานะการส่งอาหารของหุ่นยนต์

การหยุดเมื่อ LiDAR พบสิ่งกีดขวางเป็นเงื่อนไขด้านความปลอดภัยระหว่างสถานะเดินทาง ไม่ใช่การยืนยันว่าถึงโต๊ะ
หรือการยืนยันการรับอาหาร การรับอาหารอาศัยการกดยืนยันจากผู้ใช้ผ่าน POS หรือ Keypad

3.2 การทำงานของฮาร์ดแวร์

3.2.1 ผังการเชื่อมต่อและระบบจ่ายไฟ

ภาพที่ 3.2 แสดงองค์ประกอบของระบบต้นแบบ ได้แก่ แบตเตอรี่และชุดจ่ายไฟ Raspberry Pi 4 จอสัมผัส LiDAR Arduino Uno วงจรขับมอเตอร์ มอเตอร์พร้อม Encoder Keypad ผ่าน PCF8574 และจอ Dot Matrix โดย Raspberry Pi เชื่อมต่อ Arduino และ LiDAR ผ่าน USB จอสัมผัสรับสัญญาณภาพผ่าน HDMI และข้อมูลสัมผัสผ่าน USB

ภาพที่ 3.2 ผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยรวมของหุ่นยนต์

แบตเตอรี่ 12 V จ่ายพลังงานให้ส่วนขับเคลื่อน และส่งผ่านวงจรลดแรงดันสำหรับส่วนควบคุมและอุปกรณ์
แสดงผล สายกราวด์ของวงจรที่สื่อสารหรือควบคุมร่วมกันต้องอ้างอิงจุดกราวด์เดียวกัน และต้องตรวจสอบแรงดัน
จริงที่ขั้วอุปกรณ์ก่อนเปิดระบบ โดยเฉพาะ Raspberry Pi และจอ Dot Matrix ที่ต้องใช้แรงดัน 5 V ที่เหมาะสม

ภาพที่ 3.3 ส่วนแหล่งจ่ายไฟและการกระจายแรงดัน

3.2.2 Raspberry Pi จอสัมผัส และ LiDAR

Raspberry Pi 4 ทำหน้าที่รัน POS โปรแกรมควบคุมภารกิจ ROS 2 และส่วนรับข้อมูล LiDAR จอสัมผัสขนาด 7 นิ้วใช้แสดงรายการอาหาร สถานะภารกิจ และปุ่มยืนยันการรับอาหาร การเชื่อมต่อจอใช้สาย Micro HDMI สำหรับภาพและ USB สำหรับสัญญาณสัมผัส ส่วน RPLIDAR A1M8 เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi ผ่านอะแดปเตอร์ USB ดังแสดงในภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.4 การเชื่อมต่อ Raspberry Pi จอสัมผัส และ LiDAR

3.2.3 Arduino Uno ระบบขับเคลื่อน และ Encoder

Arduino Uno รับคำสั่งจาก Raspberry Pi ทาง USB Serial ที่อัตรา 115,200 บิตต่อวินาที และส่งสัญญาณควบคุมไปยัง L298N เพื่อขับมอเตอร์สองข้างแบบ Differential Drive สัญญาณจาก Encoder ของมอเตอร์ซ้ายและขวาเข้าสู่ขาอนาล็อกซึ่งกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นอินพุตดิจิทัล Arduino ใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในการควบคุมความเร็วและส่งค่ากลับให้ Raspberry Pi สำหรับคำนวณระยะทางและทิศทางการเคลื่อนที่

ภาพที่ 3.5 การเชื่อมต่อ Arduino Uno วงจรขับมอเตอร์ และ Encoder

3.2.4 Keypad และจอ MAX7219 Dot Matrix

Keypad 4×4 เชื่อมต่อผ่านโมดูลขยายขา PCF8574 ซึ่งสื่อสารกับ Arduino Uno ด้วย I²C โดยใช้ A4 เป็น SDA และ A5 เป็น SCL ค่าที่อยู่เริ่มต้นของโมดูลในโปรแกรมคือ 0x20 การกดปุ่มถูกแปลงเป็นข้อความ KEY:<ปุ่ม> ส่งให้ Raspberry Pi เพื่อใช้ควบคุม POS สำหรับเลือกชั้นวาง โต๊ะปลายทาง และยืนยันรับอาหาร

จอ MAX7219 Dot Matrix ขนาด 32×8 จุดประกอบด้วย 4 โมดูล รับสัญญาณ DIN, CS และ CLK จาก Arduino Uno เพื่อแสดงลูกศรเลี้ยวซ้ายหรือขวาตามคำสั่งของระบบ โดยจอนี้เป็นไฟแสดงทิศทาง ไม่ใช่จอแสดง
รายการอาหาร

ภาพที่ 3.6 การเชื่อมต่อ Keypad, PCF8574 และจอ MAX7219

3.2.5 การกำหนดขาใช้งานของ Arduino Uno

ตารางที่ 3.1 จัดวางภาพ Arduino Uno ไว้กลางตาราง โดยแสดงชื่อขาและหน้าที่สองด้านตามรูปแบบผัง GPIO สีพื้นใช้แยกกลุ่มการใช้งาน ได้แก่ จอ Dot Matrix, มอเตอร์, Encoder, I²C และระบบจ่ายไฟ รายการขาอ้างอิงโปรแกรมควบคุมรุ่นปัจจุบัน

|  |  |  | AREF | ไม่ได้ใช้งานในระบบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GND | กราวด์ร่วม |
| ไม่ได้ใช้งานในระบบ | IOREF |  | D13 | ไม่ได้ใช้งานในระบบ |
| ไม่ได้ใช้งานในระบบ | RESET |  | D12 | L298N IN3 มอเตอร์ขวา |
| ไม่ได้ใช้งานในระบบ | 3V3 |  | D11 | L298N ENB มอเตอร์ขวา |
| ไฟเลี้ยงวงจรลอจิก | 5V |  | D10 | L298N ENA มอเตอร์ซ้าย |
| กราวด์ร่วม | GND |  | D9 | L298N IN2 มอเตอร์ซ้าย |
| กราวด์ร่วม | GND |  | D8 | L298N IN1 มอเตอร์ซ้าย |
| ไม่ได้ใช้งานในระบบ | VIN |  | D7 | L298N IN4 มอเตอร์ขวา |
| Encoder ขวา ช่อง B | A0 |  | D6 | MAX7219 CLK |
| Encoder ขวา ช่อง A | A1 |  | D5 | MAX7219 CS/LOAD |
| Encoder ซ้าย ช่อง B | A2 |  | D4 | MAX7219 DIN |
| Encoder ซ้าย ช่อง A | A3 |  | D3 | ไม่ได้ใช้งานในระบบ |
| I²C SDA - PCF8574 | A4 |  | D2 | ไม่ได้ใช้งานในระบบ |
| I²C SCL - PCF8574 | A5 |  | D1 | TX ผ่าน USB Serial |
|  |  |  | D0 | RX ผ่าน USB Serial |
|  |  | USB Type-B เชื่อม Raspberry Pi 4 |  |  |
| Raspberry Pi 4 ← USB Serial → Arduino Uno R3 |  |  |  |  |

ตารางที่ 3.1 การกำหนดขา GPIO ของ Arduino Uno กับอุปกรณ์ในระบบ

ภายใน PCF8574 กำหนด P7–P4 เป็นสายแถว และ P3–P0 เป็นสายคอลัมน์ของ Keypad ส่วนขา D0/D1 เป็นขาสื่อสาร Serial ของบอร์ด จึงไม่ควรต่ออุปกรณ์อื่นร่วมระหว่างใช้งาน USB Serial ขาไฟเลี้ยงให้ต่อ
เฉพาะแรงดันที่ตรวจสอบตามผังจริงแล้ว

3.2.6 อุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบ

อุปกรณ์แต่ละชิ้นถูกเลือกตามหน้าที่ในระบบ โดย Raspberry Pi รับงานประมวลผลและส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วน Arduino รับงานที่ต้องตอบสนองกับสัญญาณมอเตอร์และ Encoder โดยตรง รายการสำคัญสรุปในตารางที่ 3.2

| อุปกรณ์ | จำนวน | หน้าที่ในระบบ |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 Model B | 1 | รัน POS, FSM, ROS 2 และโปรแกรมนำทาง |
| Arduino Uno R3 | 1 | ควบคุมมอเตอร์ อ่าน Encoder และ Keypad |
| RPLIDAR A1M8 | 1 | ตรวจระยะสิ่งกีดขวางและรับข้อมูลสแกน |
| จอสัมผัส 7 นิ้ว | 1 | แสดง POS และรับคำสั่งจากผู้ใช้ |
| L298N Motor Driver | 1 | ขับมอเตอร์ซ้ายและขวา |
| มอเตอร์ DC พร้อม Encoder | 2 | ขับเคลื่อนและวัดการหมุนของล้อ |
| MAX7219 Dot Matrix 32×8 | 1 ชุด | แสดงลูกศรทิศทางการเลี้ยว |
| Keypad 4×4 และ PCF8574 | 1 ชุด | ป้อนข้อมูลไปยัง POS ผ่าน I²C |
| แบตเตอรี่ 12 V และวงจรลดแรงดัน | 1 ชุด | จ่ายไฟให้ส่วนขับเคลื่อนและส่วนควบคุม |

ตารางที่ 3.2 อุปกรณ์หลักและหน้าที่ของแต่ละส่วน

3.3 การพัฒนาโปรแกรมและหลักการทำงาน

ส่วนนี้อธิบายโปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ทำงานจริง โดยเริ่มจาก Arduino Uno ซึ่งรับผิดชอบการเคลื่อน
ที่และอุปกรณ์รอบตัว แล้วจึงอธิบาย Raspberry Pi ซึ่งรับผิดชอบรายการส่งอาหารและการตัดสินใจระดับระบบ ตัวอย่างโค้ดเป็นการคัดเฉพาะช่วงที่เห็นหลักการชัดเจนจากไฟล์ปัจจุบัน ไม่ใช่โปรแกรมเต็มทั้งไฟล์

3.3.1 โปรแกรมควบคุมบน Arduino Uno

3.3.1.1 การควบคุมมอเตอร์ผ่าน L298N

รถใช้มอเตอร์สองตัวขับล้อซ้ายและขวาแยกจากกัน Arduino จึงต้องกำหนดทั้งทิศทางและกำลังขับของ
มอเตอร์แต่ละข้าง ฟังก์ชัน driveMotors รับค่า PWM แบบมีเครื่องหมาย หากค่าเป็นบวกให้หมุนไปข้างหน้า หากเป็นลบให้กลับทิศ และหากเป็นศูนย์ให้หยุดมอเตอร์ โค้ดที่ 3.1 แสดงการแปลงคำสั่งดังกล่าวเป็นสัญญาณ
สำหรับ L298N

void driveMotors(int leftPWM, int rightPWM) { int pwmL = constrain(abs(leftPWM), 0, 255); if (leftPWM > 0) { digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); } else if (leftPWM < 0) { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); } else { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW); } analogWrite(ENA, pwmL); int pwmR = constrain(abs(rightPWM), 0, 255); if (rightPWM > 0) { digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); } else if (rightPWM < 0) { digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); } else { digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW); } analogWrite(ENB, pwmR); }

โค้ดที่ 3.1 ฟังก์ชันควบคุมทิศทางและ PWM ของมอเตอร์ (ที่มา: Arduino_1_Motion.ino บรรทัด 232–244)

คำสั่ง digitalWrite ใช้กำหนดทิศทางผ่านขา IN1–IN4 ส่วน analogWrite ใช้ส่ง PWM ไปยัง ENA และ ENB โดยจำกัดค่าอยู่ระหว่าง 0–255 การขับมอเตอร์แยกซ้ายและขวาทำให้รถเดินหน้า เลี้ยว หรือหมุนอยู่กับที่ได้ ทั้งนี้ทิศทางจริงของล้อควรตรวจสอบหลังประกอบ เพราะการสลับสายมอเตอร์อาจทำให้ผลกลับด้านจากที่
โปรแกรมคาดไว้

3.3.1.2 การอ่าน Encoder และส่งค่าการหมุนของล้อ

Encoder ของแต่ละล้อส่งสัญญาณสองเฟสให้ Arduino โปรแกรมอ่านการเปลี่ยนขอบสัญญาณเพื่อเพิ่ม
หรือลดตัวนับตามทิศทางหมุน และใช้ตัวนับนี้เป็นข้อมูลป้อนกลับสำหรับควบคุมความเร็ว ทุก 100 มิลลิวินาที Arduino ส่งจำนวน tick ของล้อซ้ายและขวาให้ Raspberry Pi ในรูปแบบ ENCODER:<ซ้าย>,<ขวา> ดังโค้ดที่ 3.2

// --- Encoder Broadcast (100 ms) --- if (now - lastEncoderPrint >= ENCODER_PRINT_MS) { lastEncoderPrint = now; long L, R; readTicks(L, R); Serial.print("ENCODER:"); Serial.print(L); Serial.print(","); Serial.println(R);

โค้ดที่ 3.2 การส่งค่า Encoder ผ่าน Serial (ที่มา: Arduino_1_Motion.ino บรรทัด 528–536)

การส่งจำนวน tick แทนระยะทางโดยตรงทำให้ Raspberry Pi นำข้อมูลไปคำนวณ odometry ด้วยค่ารัศมีล้อและระยะห่างล้อที่กำหนดไว้ในโปรแกรมได้ ขณะอ่านตัวนับ Arduino ใช้วิธีคัดลอกค่าโดยปิด interrupt ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ค่าซ้ายและขวาเปลี่ยนระหว่างอ่าน

3.3.1.3 การอ่าน Keypad ผ่าน PCF8574

Keypad 4×4 ใช้ PCF8574 เป็นตัวขยายขาอินพุต–เอาต์พุตและต่อกับ A4/A5 ผ่าน I²C ทำให้ไม่ต้องใช้ขา Arduino ถึงแปดขาในการอ่านแถวและคอลัมน์ เมื่อพบการกดปุ่ม โปรแกรมจะส่งอักขระไปยัง Raspberry Pi โดยเติมคำนำหน้า KEY: เพื่อแยกจากข้อมูล Encoder และข้อความสถานะ

inline void updateAndSendToPi(Stream &serialPort) { static unsigned long lastScanMs = 0; const unsigned long nowMs = millis(); if (nowMs - lastScanMs < 10) { return; } lastScanMs = nowMs; char key = readKey(); if (key != NO_KEY) { serialPort.print(F("KEY:")); serialPort.println(key); }

โค้ดที่ 3.3 การอ่าน Keypad และส่งข้อมูล KEY (ที่มา: Arduino1Keypad.h บรรทัด 86–99)

การสแกนทุก 10 มิลลิวินาทีช่วยให้ตอบสนองต่อผู้ใช้โดยไม่ใช้ delay ค้างใน loop หลัก เช่น เมื่อกด A Arduino จะส่ง KEY:A พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วโปรแกรมบน Raspberry Pi จึงนำปุ่มนั้นไปตีความตามสถานะของ POS

3.3.1.4 การแสดงลูกศรบน MAX7219

จอ Dot Matrix ใช้ชิป MAX7219 จำนวนสี่โมดูลต่อเรียงเป็นพื้นที่แสดงผล 32×8 จุด โค้ดที่ 3.4 แสดงการสร้างออบเจ็กต์ MD_MAX72XX โดยเลือกชนิดฮาร์ดแวร์ FC16_HW และส่งหมายเลขขา DIN, CLK และ CS จากไฟล์กำหนดค่าไปให้ไลบรารี

MD_MAX72XX matrix( MD_MAX72XX::FC16_HW, LED_MATRIX_DIN_PIN, LED_MATRIX_CLK_PIN, LED_MATRIX_CS_PIN, MAX7219_COUNT );

โค้ดที่ 3.4 การตั้งค่าจอ MAX7219 (ที่มา: TurnIndicator.cpp บรรทัด 7–13)

เมื่อ Raspberry Pi ส่งคำสั่ง INDICATOR:LEFT หรือ INDICATOR:RIGHT Arduino จะเปลี่ยนรูปแบบลูกศรให้ตรงกับทิศทางที่รถกำลังเลี้ยว การอัปเดตภาพใช้การตรวจเวลาใน loop แทนการหน่วง
แบบ delay เพื่อไม่ให้การแสดงผลไปรบกวนรอบควบคุมมอเตอร์

3.3.1.5 การหยุดมอเตอร์เมื่อคำสั่งขาดช่วง

การควบคุมความเร็วแบบต่อเนื่องต้องได้รับคำสั่งจาก Raspberry Pi เป็นระยะ หากสาย USB หลุดหรือโปรแกรมส่วนบนหยุดทำงาน รถไม่ควรคงคำสั่งความเร็วล่าสุดไว้ โค้ดที่ 3.5 จึงตรวจเวลานับจากคำสั่ง V: ครั้งล่าสุด และสั่งหยุดเมื่อเกิน 300 มิลลิวินาที

// Safety Watchdog: หากไม่ได้รับคำสั่ง V: ภายใน 300ms ให้หยุดมอเตอร์ทันที if (millis() - lastVelocityCmdTime > VELOCITY_TIMEOUT_MS) { targetLeftSpeed = 0.0f; targetRightSpeed = 0.0f; driveMotors(0, 0); currentCmd = CMD_IDLE; return; }

โค้ดที่ 3.5 เงื่อนไขหยุดมอเตอร์เมื่อขาดคำสั่ง (ที่มา: Arduino_1_Motion.ino บรรทัด 463–470)

Watchdog นี้ทำงานอยู่ใน Arduino โดยตรง จึงยังหยุดมอเตอร์ได้แม้ Raspberry Pi ไม่สามารถส่งคำสั่ง STOP มาในขณะนั้น นอกจากนี้โปรแกรมยังตรวจความผิดปกติเมื่อ Encoder ไม่เคลื่อนที่ตามที่สั่ง เพื่อไม่ให้มอเตอร์พยายามขับต่อโดยไม่มีความคืบหน้า

3.3.2 โปรแกรมควบคุมบน Raspberry Pi

3.3.2.1 การรับข้อมูล Serial จาก Arduino

Raspberry Pi เปิดพอร์ต USB Serial ที่ความเร็ว 115,200 บิตต่อวินาที แล้วอ่านข้อความทีละบรรทัด โปรแกรมแยกชนิดข้อมูลจากคำนำหน้า โดย ENCODER: ใช้ปรับค่าการเคลื่อนที่ ส่วน KEY: ใช้ส่งปุ่มเข้า POS ตัวอย่างโค้ดที่ 3.6 แสดงการตรวจปุ่มที่ได้รับก่อนเผยแพร่เข้า ROS 2 topic /keypad/key

elif line.startswith("KEY:"): key = line[4:].strip().upper() if len(key) == 1 and key in "0123456789ABCD*#": message = String() message.data = key self._keypad_pub.publish(message) logger.info("Arduino keypad: %s", key) else: logger.warning("Malformed keypad line from Arduino: %r", line)

โค้ดที่ 3.6 การตรวจปุ่มจาก Arduino และส่งต่อให้ POS (ที่มา: slam_bridge.py บรรทัด 336–344)

การตรวจความยาวและชุดอักขระที่อนุญาตทำให้ข้อความเสียหรือข้อมูลจากเฟิร์มแวร์ที่ไม่ตรงรูปแบบไม่ถูกนำไปใช้เป็นคำสั่งผู้ใช้ ส่วนข้อมูล ENCODER: จะถูกแยกเป็นตัวเลขซ้าย–ขวาแล้วนำไปอัปเดต odometry ซึ่งเป็นค่าตำแหน่งและมุมหันที่ระบบนำทางใช้ต่อไป

3.3.2.2 ระบบ POS และการรับรายการส่งอาหาร

จอสัมผัสเป็นช่องทางหลักในการเลือกชั้นวางและโต๊ะปลายทาง ส่วน Keypad เป็นช่องทางสำรอง
ที่แก้ไขรายการชุดเดียวกันบน POS เมื่อผู้ใช้ยืนยันว่าจัดอาหารพร้อมแล้ว ระบบจึงสร้างภารกิจให้ FSM รับไปทำงาน ไม่ได้ใช้เซนเซอร์ตรวจว่ามีอาหารวางอยู่จริงบนชั้น การยืนยันรับอาหารที่โต๊ะก็ใช้การกดบนจอหรือ Keypad เช่นเดียวกัน

| ปุ่ม | หน้าที่ขณะรอรับรายการ | หน้าที่เมื่อถึงโต๊ะ |
| --- | --- | --- |
| A / B | เลือกชั้น 2 / ชั้น 1 | ไม่เปลี่ยนภารกิจ |
| 1 / 2 | เลือกโต๊ะ 1 / โต๊ะ 2 ให้ชั้นที่เลือก | ไม่เปลี่ยนภารกิจ |
| C | เปลี่ยนสถานะยืนยันว่ามีอาหารบนชั้น | ไม่เปลี่ยนภารกิจ |
| D / * | ล้างรายการชั้นที่เลือก / ล้างทั้งหมด | ไม่เปลี่ยนภารกิจ |
| # | เริ่มภารกิจเมื่อรายการพร้อม | ยืนยันว่ารับอาหารแล้ว |

ตารางที่ 3.3 ความหมายของปุ่ม Keypad ตามสถานะ POS

เมื่อระบบอยู่ในสถานะ ERROR ปุ่ม * ใช้ขอรีเซ็ตภารกิจ แต่ในสถานะเดินทางปุ่มอื่นจะไม่เปลี่ยนรายการ
ส่งอาหาร วิธีนี้ลดโอกาสกดผิดขณะรถกำลังเคลื่อนที่ ผู้ใช้ยังมองเห็นสถานะที่หน้าจอ POS แม้เลือกป้อนข้อมูลผ่าน Keypad

3.3.2.3 การจัดลำดับงานด้วย FSM

ภารกิจหนึ่งงานอาจมีอาหารบนชั้นวางทั้งสองชั้น โปรแกรมจึงต้องจำว่ากำลังส่งรายการใด อยู่ที่โต๊ะไหน และควรไปต่อหรือกลับจุดเริ่มต้น FSM แยกการทำงานเป็นรอรับรายการ เดินทาง รอยืนยันรับอาหาร ตรวจรายการที่เหลือ กลับสถานี และข้อผิดพลาด โดยก่อนทำขั้นตอนใดจะตรวจคำขอยกเลิกก่อน ดังโค้ดที่ 3.7

def _step(self) -> None: if self._pos.cancel_event.is_set(): self._finish_cancelled() return match self._state: case State.WAIT_FOR_POS: self._state_wait_for_pos() case State.DELIVERING: self._state_delivering() case State.WAIT_PICKUP: self._state_wait_pickup() case State.CHECK_REMAIN: self._state_check_remain() case State.RETURN_STATION: self._state_return_station() case State.ERROR: self._state_error()

โค้ดที่ 3.7 การเลือกขั้นตอนตามสถานะของ FSM (ที่มา: delivery_fsm.py บรรทัด 69–85)

หลังถึงโต๊ะ ระบบหยุดรถและรอให้ผู้ใช้ยืนยันการรับอาหาร เมื่อได้รับการยืนยันแล้วจะรออีก 5 วินาทีก่อนเริ่มเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้มีเวลาหยิบอาหารและถอยจากรถ จากนั้นจึงตรวจว่ามีโต๊ะถัดไปหรือไม่ หากไม่มี
จะเปลี่ยนเป็นการเดินทางกลับ สถานะที่ POS แสดง เช่น PREPARING และ PICKUP_DELAY เป็นช่วงย่อยเพิ่มเติมจากสถานะภายในของ FSM

3.3.2.4 การนำทางตาม Waypoint

เส้นทางต้นแบบกำหนดจุดเริ่มต้น จุดแยก และโต๊ะสองฝั่งไว้ล่วงหน้า ก่อนออกเดินทางโปรแกรม
บันทึกมุมหันเริ่มต้นของรถไว้เป็นแกนอ้างอิง เมื่อเลือกโต๊ะ 1 จะเลี้ยวไปด้านหนึ่งของทางแยก ส่วนโต๊ะ 2 จะเลี้ยวไปอีกด้าน ระยะเดินทางแต่ละช่วงวัดจาก odometry ที่คำนวณด้วย Encoder โค้ดที่ 3.8 แสดงลำดับเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงโต๊ะ

side = 1.0 if table_id == 1 else -1.0 target_heading = normalize_angle(self._start_heading + side * math.pi / 2.0) target_distance = TABLE1_Y if table_id == 1 else TABLE2_Y if self._location == "home": if not self.drive_forward(JUNCTION_X, self._start_heading): return False if not self.turn_to_heading(target_heading): return False if not self.drive_forward(target_distance, target_heading): return False

โค้ดที่ 3.8 การเดินทางผ่านจุดแยกไปยังโต๊ะปลายทาง (ที่มา: waypoint_controller.py บรรทัด 109–119)

โปรแกรมสั่งเดินหน้าจากจุดเริ่มต้นถึงจุดแยก หมุนไปทางโต๊ะที่เลือก แล้วเดินหน้าอีกช่วงหนึ่ง หากขั้นตอนใดไม่สำเร็จจะคืนค่าความล้มเหลวให้ FSM หยุดภารกิจ การปรับค่าระยะของสนามทำได้ในไฟล์ config.py ก่อนทดสอบกับพื้นที่จริง จึงไม่ควรถือว่าค่าตั้งต้นใช้ได้กับทุกสถานที่

3.3.2.5 การตรวจสิ่งกีดขวางด้วย LiDAR

LiDAR ส่งข้อมูลระยะรอบตัวรถให้ Raspberry Pi โปรแกรมความปลอดภัยเลือกตรวจ
เฉพาะมุมด้านหน้าที่สัมพันธ์กับทิศทางการวิ่ง โดยข้ามข้อมูลที่เป็น NaN, infinity หรือใกล้ตัวรถผิดปกติ ค่าตั้งต้นกำหนดระยะหยุด 0.30 เมตร และต้องพบจุดที่เข้าเงื่อนไขอย่างน้อยสามจุดเพื่อลดการหยุดจากสัญญาณ
รบกวนเพียงจุดเดียว

if abs(robot_angle) <= half_cone_rad: if dist <= self.stop_distance_m: obstacle_count += 1 if dist < min_dist: min_dist = dist min_angle = math.degrees(robot_angle) if obstacle_count >= self.min_obstacle_points: if not self._obstacle_detected: logger.warning( f"[LiDAR Safety] OBSTACLE DETECTED at {min_dist:.2f}m ({min_angle:.1f}°)" ) self._obstacle_detected = True self._closest_distance = min_dist self._closest_angle_deg = min_angle

โค้ดที่ 3.9 การตรวจระยะสิ่งกีดขวางด้านหน้า (ที่มา: lidar_safety.py บรรทัด 88–102)

เมื่อพบสิ่งกีดขวาง โปรแกรมนำทางจะส่งความเร็วเป็นศูนย์และพักอยู่ในช่วงทางเดิม โดยยังคงตรวจ LiDAR ต่อ หากพื้นที่ปลอดภัยจึงเดินทางต่อจากระยะที่เหลือ การหยุดนี้เป็นการพักเพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่การ
เปลี่ยนรายการอาหารหรือถือว่ารถถึงโต๊ะแล้ว

3.3.2.6 ROS 2 และการใช้ SLAM

ROS 2 ใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนรับ LiDAR, odometry และชุดคำสั่งเคลื่อนที่ ข้อมูลสแกนและตำแหน่งที่ได้ยังนำไปใช้กับ SLAM เพื่อสร้างหรือแสดงแผนที่ระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ภารกิจส่งอาหารของต้นแบบนี้ยังเดินตามเส้นทาง Waypoint ที่กำหนดไว้ ไม่ได้ให้ SLAM หรือ Nav2 เลือกเส้นทางไปโต๊ะโดยอัตโนมัติ การแยกบทบาทนี้ช่วยให้รายงานอธิบายความสามารถของระบบตรงกับสิ่งที่
โปรแกรมทำจริง

3.3.3 รูปแบบข้อมูลที่ใช้สื่อสารระหว่าง Raspberry Pi กับ Arduino

การสื่อสารผ่าน USB Serial ใช้ข้อความบรรทัดเดียวต่อหนึ่งคำสั่งหรือข้อมูล โดยส่วนหน้าของข้อความ
บอกชนิด เพื่อให้โปรแกรมทั้งสองฝั่งแยกการทำงานได้ ตารางที่ 3.4 แสดงรายการหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ส่งอาหาร

| ทิศทาง | ตัวอย่างข้อมูล | การนำไปใช้ |
| --- | --- | --- |
| Pi → Arduino | V:<ซ้าย>,<ขวา> | กำหนดความเร็วล้อซ้ายและขวาอย่างต่อเนื่อง |
| Pi → Arduino | STOP | หยุดมอเตอร์ |
| Pi → Arduino | INDICATOR:LEFT/RIGHT/OFF | เปลี่ยนลูกศรบน MAX7219 |
| Arduino → Pi | ENCODER:<ซ้าย>,<ขวา> | ส่งจำนวน tick เพื่อคำนวณ odometry |
| Arduino → Pi | KEY:<ปุ่ม> | ส่งปุ่ม Keypad ให้ระบบ POS |
| Arduino → Pi | STATUS:READY/DONE/STALL | แจ้งความพร้อม งานเสร็จ หรือความผิดปกติ |

ตารางที่ 3.4 ข้อมูลหลักที่สื่อสารระหว่าง Raspberry Pi และ Arduino Uno

3.4 ขั้นตอนการประกอบและตรวจสอบระบบ

การประกอบเริ่มจากฐานรถและระบบไฟก่อน เพื่อให้ตรวจจุดที่มีแรงดันสูงกว่าส่วนลอจิกได้ง่าย ติดตั้ง
มอเตอร์ ล้อ และ L298N แล้วแยกเส้นทางจ่ายไฟ 12 V สำหรับมอเตอร์ออกจากไฟที่ลดแรงดันแล้วสำหรับ Raspberry Pi, Arduino และอุปกรณ์แสดงผล ต่อกราวด์ร่วมเฉพาะส่วนที่ต้องอ้างอิงสัญญาณร่วมกัน และวัดแรงดันที่ปลายสายก่อนเสียบเข้าบอร์ดทุกครั้ง

หลังจากนั้นต่อ Encoder เข้าขา A0–A3 ต่อ Keypad ผ่าน PCF8574 เข้ากับ A4/A5 และต่อ MAX7219 เข้าขา D4–D6 ก่อนเชื่อม Arduino กับ Raspberry Pi ด้วย USB การตรวจทีละส่วนควรเริ่ม
จากดูว่าระบบมองเห็นพอร์ต USB และที่อยู่ I²C 0x20 หรือไม่ แล้วทดสอบปุ่ม Keypad, ลูกศรบนจอ, ค่า Encoder และทิศทางมอเตอร์โดยยังไม่วางอาหารบนรถ

เมื่ออุปกรณ์เดี่ยวทำงานครบ จึงเปิด POS และโปรแกรมควบคุมบน Raspberry Pi ทดลองกำหนด
ชั้นวางและโต๊ะปลายทาง ตรวจว่าปุ่มจากทั้งจอสัมผัสและ Keypad เปลี่ยนรายการเดียวกัน ทดสอบเดินทางตาม Waypoint ในพื้นที่จำลอง และนำสิ่งกีดขวางเข้า–ออกจากมุมด้านหน้า LiDAR เพื่อตรวจการหยุดและเดินทางต่อ จากนั้นทดสอบการยืนยันรับอาหาร การไปโต๊ะถัดไป และการกลับจุดเริ่มต้น ผลที่สังเกตได้จริง รวมทั้งข้อผิดพลาด
หรือข้อจำกัด จะรายงานในบทที่ 4 โดยไม่สรุปผลล่วงหน้าในบทนี้